Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	3

Fallback Möglichkeit für SCCM Rollen (MP, DP, SUP, SMP)	3

Quellen	3

Standardwerte	4

Tabellen	4

Von Michael 03.06.2026	5

Mit Michael 29.05.2026	5

Von Michael am 06.05.2026	6

Vorbereitung: BG aufsplitten	6

Vorbereitung: BY aufsplitten	6

Auswertung / Sichtprüfung	7

Auswertung / Overlapping Test	7

Mein Ansatz geht über den Client.	7

Vorgehen bei Auswertung	8

Ablaufplan – Kette generell	9

Ablaufplan – Kette intern	10

Fazit	10

Verbesserungsvorschläge / Findings	11

Die BG-Namen sollten vereinheitlicht werden:	11

Boundary muss korrigiert werden	11

Falscher DisplayName – ip unvollständig	11

Falscher DisplayName – ip gibt es nicht	11

Aufbau SCCM	12

Default Boundary Group (DBG)	12

Boundary Group (BG)	12

Site System Server	12

Boundary (BY)	12

Client	13

Server und Client	13

Server und GB	13

Client und Fallback	13

# Abkürzungen

| SCCM | SMS (alte Bezeichnung) oder Configuration-Manager (aktuelle Bezeichnung) |  |
| --- | --- | --- |
| BY | Boundary |  |
| BG | Boundary-Group |  |
| MP | Management Point | Kommunikation mit der Site (Policy, Inventory, Status) |
| DP | Distribution Point | Softwarepakete, Updates, Betriebssystem-Images |
| SUP | Software Update Point für Windows Update | Windows Update / Patch-Verwaltung |
| SMP | State Migration Point | Benutzerzustandsdaten bei OSD (z.B. USMT) |
|  | Default-Site-Boundary-Group | Es gibt immer eine Default-Site-Boundary-Group, die automatisch als Fallback für alle Boundary Groups gilt – ohne dass man sie explizit als Nachbar eintragen muss. |

## Fallback Möglichkeit für SCCM Rollen (MP, DP, SUP, SMP)

Folgende Werte sind möglich

| -1 | Kein Fallback defiiert- nicht konfiguriert |
| --- | --- |
| 0 Minuten | Sofortige Fallback – kein Warten |
| > 0 Minuten | Client findet in seiner Boundary Group keinen MP, DP, SUP, SMP Er wartet z.B. 120 Minuten Danach darf er den Dienst der Nachbar-Boundary-Group nutzen |

Eine Nachbar BG wird über Relationship definiert.

# Quellen

Suchen von Websiteressourcen - Configuration Manager | Microsoft Learn

# Standardwerte

| SCCM-Server | PWBRNSCM001.cslg1.cslg.net Site CS2 |
| --- | --- |
| SiteCode | CS2 Scheint der Einzige zu sein. |
| BoundaryType | 0 = IP subnet 1 = Active Directory site 2 = IPv6 prefix 3 = IP address range 4 = VPN |

# Tabellen

| BY | CSL hat 1.290 BY (0) IP subnet =733 (3) IP address range = 557 |
| --- | --- |
| BG | CSL hat 108 BG SiteSystemCount = Anzahl der Site-Server MemberCount = Anzahl der Boundaries |
| BG | Shared – scheinbar kein ofizieller Parameter??????? Eine Shared Boundary Group ist nicht nur für einen einzigen Standort oder ein einzelnes Szenario gedacht, sondern wird von mehreren Sites oder mehreren Client-Gruppen gemeinsam genutzt. Typischer Use Case: Zentrale Rechenzentrums-Boundary-Gruppen, über die viele verschiedene Außenstandorte denselben DP/MP nutzen, oder generische VPN-/Remote-Boundary-Gruppen, die von vielen Clients gemeinsam verwendet werden |
| Boundary Group Systems | BoundaryGroupSystems GroupID = 16777218 ServerNALPath = ["Display=\\pwmbrsdp002.cslg1.cslg.net\"]MSWNET:["SMS_SITE=CS2"]\\pwmbrsdp002.cslg1.cslg.net\ SiteCode = CS2 Flags = 0 (es wurde kein Flag gesetzt, immer null) |
| ByType | "BoundaryType","BoundaryTypeName" "0","IP subnet" "1","Active Directory site" "2","IPv6 prefix" "3","IP address range" "4","VPN" |

# Von Michael 03.06.2026

# Mit Michael 29.05.2026

Welche BG hat welche Server?

Gibt es BG ohne Server?

# Von Michael am 06.05.2026

## Vorbereitung: BG aufsplitten

| Doing | Tabelle |
| --- | --- |
| BG beinhalten nur Namen BG fassen mehrere BY zusammen Wir haben 108 BG | BoundaryGroup BG |

## Vorbereitung: BY aufsplitten

| Doing | Tabelle |
| --- | --- |
| BY beinhalten IP-Subnets und/oder IP-Range. BY aufsplitten in IP-Range und IP-Subnet Wir haben 1.290 BY | All_Boundaries_ip_int_range By_ip_int_range ByType=0 (IP subnet) hat 733 Einträge ByType=3 (ip Range) hat 557 Einträge |
| IP-Subnet (ByType=0) Aufteilen in Start-IP und End-IP - Umwandeln in Int32 | By_ip_int_range ByType=0 |
| IP-Range (ByType=3) Aufteilen in Start-IP und End-IP - Umwandeln in Int32 | By_ip_int_range ByType=3 |

## Auswertung / Sichtprüfung

- Wurden alle „ipRangeStart“, „intRangeStart“, „ipRangeEnde“, „intRangeEnde“ gesetzt?

  - 1 Finding

  - Siehe „Boundary muss korrigiert werden“

- Sind Displaynames fehlerhaft?

  - 8 Findings

  - Siehe „Falscher DisplayName – ip unvollständig“

  - Siehe „Falscher DisplayName – ip gibt es nicht“

- Sind Displayname mit IP-Adressen oder IP-Range kompatibel zu Value?

  - Abgleich „DisplayName“ gegen „Value“

    - „Match_BY_DN_IP_Range_Mask“

  - Abgleich "ipAusDisplayName", "ipMaskeAusDN", "intAusDisplayName" gegen "Value"

  - Abgleich "Value" gegen "ipRangeStart", "intRangeStart", "ipRangeEnde", "intRangeEnde"

## Auswertung / Overlapping Test

Gegenüberstellung der BY gegen BG

Jeweils für Start-IP und 	End-IP

Auswertung: Overlapping mit automatisch ermittelten BY

Auswertung: Overlapping mit BG ohne Site-System

Auswertung: Overlapping ohne BG

# Mein Ansatz geht über den Client.

Der Client fordert die Konfiguration (DP, MP, SUP) beim SCCM an seinem Standort an. Wenn im SCCM überlappende Boundaries und Boundary-Groups definiert wurden, dann bekommt der Client mehrere SCCM-Server zur Auswahl und sucht sich zufällig einen SCCM-Server aus. Somit nutzt er mal den richtigen SCCM-Server und mal einen falschen SCCM-Server.

Technisch gesehen nutzt der Client den SCCM-Prozess „Dienstspeicherort“ (Service Location).

Dieses Verhalten wird in der Literatur wie folgt beschrieben:

- „Der Client wählt den falschen Management Point / Distribution Point“ oder

- „der Client springt zwischen DPs/MPs aufgrund von überlappenden Boundaries“ oder

- „inkonsistentes Boundary‑/Boundary‑Group‑Verhalten bei der Standortressourcen-Suche“ oder

- „Nicht-deterministisches DP/MP/SUP-Auswahlverhalten durch überlappende Boundaries bzw. falsch konfigurierte Boundary-Gruppen“ oder kurz

- Boundary-Lotto

# Vorgehen bei Auswertung

Übersicht: Welcher Client bekommt welche SCCM-Server zugewiesen?

Wieviel SCCM-Server sind „normal“?

Welcher Client bekommt zu viele SCCM-Server zugewiesen?

Welcher Client hat ab und an Probleme?

Übersicht: Standorte Client/SCCM

Sichtprüfung

## Ablaufplan – Kette generell

## Ablaufplan – Kette intern

# Fazit

| Boundary muss korrigiert werden | 1x | Auswirkung prüfen |
| --- | --- | --- |
| Falscher DisplayName | 2x | Kein Auswirkung |

# Verbesserungsvorschläge / Findings

## Die BG-Namen sollten vereinheitlicht werden:

EU

AP

AP – China

AP – Australia

Der Shared-Parameter sollte gepflegt werden.

## Boundary muss korrigiert werden

Tabelle: By_ip_int_range

Feld „ipRangeStart“ = none

| DisplayName / Value | Fehler Beschreibung |
| --- | --- |
| APAUBMW - 172.23.122.0/23 - bmw_wlc_d_3122 172.23.122.1-172.21.123.254 | Die Start-IP ist höher als die End-IP |

## Falscher DisplayName – ip unvollständig

Tabelle: By_ip_int_range

Feld „intAusDisplaName“ = none

| DisplayName | Fehler Beschreibung |
| --- | --- |
| APAUBMW - 172.23.124/24 – Melbourne | IP unvollständig |
| APAUBMW - 172.23.66/24 - Melbourne | IP unvollständig |
| EU - Germany - Marburg MBRPROD Domain 10.226.84 Client Network | IP unvollständig |
| NAUSKAN - 10.200.63.x - VLAN63 | IP unvollständig |
| APAUBMW - 172.23.67/254 - Melbourne | IP unvollständig |
| Marburg 10.226.70 | IP unvollständig |
| Liverpool Globalnet Wifi 10.143.153 | IP unvollständig |

## Falscher DisplayName – ip gibt es nicht

Tabelle: By_ip_int_range

Feld „intAusDisplaName“ = none

| DisplayName | Fehler Beschreibung |
| --- | --- |
| APCNSHG - 172.17.320.32/27 - shg_dmz | IP gibt es nicht |
| EUDEMBR - 10.266.100.0 - Server Network 100 | IP gibt es nicht |

# Aufbau SCCM

## Default Boundary Group (DBG)

Jede Primary Site bekommt automatisch eine Default Boundary Group als Auffangnetz.

- Pro Primary Site gibt es genau eine Default Boundary Group

  - automatisch von SCCM angelegt und nicht löschbar.

- In einer Umgebung mit drei Primary Sites gibt es also

  - drei Default Boundary Groups

  - eine DBG pro Site.

## Boundary Group (BG)

Eine Boundary Group wird manuell erstellt:

- mit Boundaries (Netzwerkbereichen) befüllt

- und wird mit Site System Servern verknüpft.

## Site System Server

- DP (Distribution Point)

  - Stellt Content bereit (Software, Updates, OS-Images)

  - Client lädt Content immer vom nächstgelegenen DP

- MP (Management Point)

  - Hauptkommunikationsschnittstelle zwischen Client und Site

  - Liefert Policy an den Client

  - Nimmt Inventardaten und Statusmeldungen entgegen

- SUP (Software Update Point)

  - Stellt Windows Updates und Microsoft Updates bereit

  - Verbindet SCCM mit WSUS

- SMP (State Migration Point)

  - Sichert und stellt Benutzerzustandsdaten bei OS-Deployments wieder her

  - Arbeitet zusammen mit USMT (User State Migration Tool)

- FSP (Fallback Status Point)

  - Nimmt Statusmeldungen von Clients entgegen

  - Auch wenn der Client noch keinen MP gefunden hat

- RSP (Reporting Services Point)

  - Verbindet SCCM mit SQL Server Reporting Services

  - Ermöglicht detaillierte Reports aus der Konsole

## Boundary (BY)

Eine Boundary ist ein IP-Netzwerk-Bereich

Eine BY gehört zu einer BG

## Client

Ein Client bekommt automatisch eine IP-Adresse zugewiesen

- sofern die IP einer BY zugeordnet werden kann,

  - wird der Client der dazugehörenden BG zugeordnet.

- Ein Client landet genau in der BG, wo seine IP-Adresse hinpasst.

- Wenn der Client keine passende BY findet,

  - wird der Client der DBG zugewiesen.

## Server und Client

Ein Client kommuniziert immer mit den Servern seiner Boundary Group.

- Der MP liefert dem Client seine Policy und nimmt Inventardaten entgegen.

- Der DP liefert dem Client den Content (Software, Updates, Images).

- Der SUP liefert dem Client die Windows Updates.

- Der SMP sichert und stellt den Benutzerzustand bei OS-Deployments wieder her.

## Server und GB

Server werden einer Boundary Group manuell zugewiesen.

- Ein Server kann mehreren Boundary Groups zugewiesen sein.

- Ein Client wählt automatisch den nächstgelegenen verfügbaren Server.

## Client und Fallback

Ist kein Server in der eigenen Boundary Group verfügbar, greift der Fallback.

- Nach der konfigurierten Fallback-Zeit weicht der Client auf die Nachbar-Boundary-Group aus.

- Als letztes Mittel greift die Default Boundary Group.